a

Instrukcja obsługi koparki

- Zbiornik oleju

- Pompy oleju

- Silnik

- Filtr powietrza

- Rozdzielacze sterujące pracą maszyny

- Zbiornik paliwa

- Ramię podstawowe lub ramię typu monoblok

- Okno dachowe

- Wysięgnik ( sterowany hydraulicznie lub nastawiany manualnie)

- Siłownik ramienia końcowego

- Siłownik łyżki

- Ramię końcowe

- Dźwignia łyżki

- Wyposażenie robocze:

  - Łyżka do kopania

  - Łyżka skarpowa

  - Chwytak

- siłownik do nastawiania odległości kopania

- kabina

- siłownik do podnoszenia

- oś skrętna

- podwozie samojezdne

- napęd jazdy

- oś planetarna

- pług

- zbiornik oleju hydraulicznego

- nadwozie

- Konsola lewa

- Joystick do ramienia końcowego, obrotu

- Blokada przedniej szyby (prawo i lewo)

- Przełącznik: jazdy (wolno szybko), kierunku jazdy, wycieraczki

- Wycieraczka

- Kierownica

- Przełącznik: światła długie/krótkie, klakson, kierunkowskaz

- Dźwignia gazu

- Joystick do podnoszenia ramienia, zginania i sterowania ł. Skarpową

- Konsola prawa

- Pedał jazdy

- Pedał hamulca

- Blokada hamulca

- Dźwignia do poruszania pługiem (podporami)

- Pedał do starowania zasięgiem kopania (trzecie ramię)

- Blokada hamulca obrotu

- Hamulec obrotu

- Wylot powietrza na przednią szybę

- Blokada funkcji (podniesiona, maszyną nie można sterować)

- Odblokowanie drzwi kabiny (gdy są otwarte)

- Zamek okna

- Konsola lewa

- Joystick do ramienia końcowego oraz obrotu

- Przycisk lewy do dodatkowego oprzyrządowania

- Przycisk prawy do dodatkowego oprzyrządowania

- Przycisk klaksonu

- Przełącznik dmuchawy od ogrzewania od 1 do 3

- Przełącznik do przycisków z pkt. 3 *

- Przełącznik do przycisków z pkt. 4 *

- Przełącznik hamulca ręcznego

- Przełącznik ogrzewania (wyciągnięty – ciepło. w prawo blokuje się, w lewo odblokowuje)

- Zatrzymywanie silnika

- Biegi szosowe / terenowe

*przełączniki służą do regulacji działania przycisków w joystickach. Do odpowiedniego osprzętu należy doprać właściwe ustawienie regulatorów. Przyporządkowanie numerów pozycji do osprzętu powinno znajdować się na bocznej ściance kabiny operatora, zaraz przy przełącznikach.

- Konsola prawa

- Joystick podnoszenia, zginania, kopania / zamykania chwytaka

- Panel kontrolny

- Przycisk wstrzymywania precyzyjnej pracy maszyny (przy włączonym GLR)

- Przycisk obrotu chwytaka w lewo

- Przycisk obrotu chwytaka w prawo

- Licznik przepracowanych godzin maszyny

- Gniazdo / zapalniczka

- Wskaźnik ciśnienia powietrza w układzie

- Stacyjka

- Wolne miejsca

- Potencjometr precyzyjnej pracy (GLR). Przesunięcie go na poz. 3 spowalnia pracę maszyny.

- Włącznik oświetlenia wewnętrznego

- Włącznik stabilizacji

- Włącznik wycieraczki

- Przełącznik świateł postojowych / pozycyjnych

- Światła awaryjne

- Rurka kontroli poziomu oleju

- Przełącznik awaryjny (w przypadku awarii elektroniki)*

  - Przełącznik awaryjny w maszynach o nr fabr. 141.41662

- Przełącznik łyżka / chwytak

- Zbiornik płynu hamulcowego

- Wypuszczanie sprężonego powietrza ze zbiornika oleju

- Wskaźnik zabrudzenia filtra oleju.*

*Filtry oleju dostępne są w ZIMNAWODA – Tel: 504 958 958

*    w przypadku awarii elektroniki w maszynie, dopuszczalna jest jazda awaryjna. W tym celu należy wyłączyć silnik. Stacyjkę ustawić w pozycji 0. Zawór (na rysunku poniżej 8) przełączyć z pracy normalnej (a) na pracę awaryjną (b). oraz odłączyć zasilanie elektrozaworu, na rysunku poniżej (5, 6).

W trybie awaryjnym maszyna nie powinna pracować. Służy on jedynie do użytku awaryjnego, tak aby maszynę przestawić w bezpieczne miejsce, gdzie powinna ona zostać niezwłocznie naprawiona. Ciągłe użytkowanie maszyny w trybie awaryjnym może spowodować jej uszkodzenie.

.

_____________________________________________________________________________________

- Czujnik zerwania paska.  W razie zerwania paska natychmiast zatrzymać silnik i wymienić pasek !

- Pompa chroniąca przed zamarzaniem oraz zbiornik na alkohol. Umieszczony w zbiorniku alkohol jest dozowany do układu sprężonego powietrza, po to aby woda, wydzielająca się w wyniku kompresji powietrza, przy ujemnych temperaturach, nie zamarzała w układzie pneumatycznym maszyny.

Prędkości obrotów silnika:

.a)biały 1000 – 1 600 l/min                                     .b) zielony 1 600 – 1 900 l/min                                .c)zielony/żółty 1 900 – 2 100 l/min        .d)żółty 2 100 – 2 400 l/min

Automatyczne wolne obroty (uruchamia się przełącznikiem (3)) Kontrolna 4 wskazuje uruchomioną funkcję.

Czarne punkty na podziałce przeznaczone są dla serwisu.

Podstawowe punkty smarowania

Wymiana / czyszczenie filtra oleju hydraulicznego

2. odkręcić śruby

3. zdjąć dekiel

4. wyciągnąć O-ring

5. wyjąć sprężynę

6, unieść filtr oleju i pozostawić tak aby zawarty w nim olej wyciekł do zbiornika przelatując przez filtr. Nigdy nie wylewać zawartości filtra bezpośrednio do zbiornika, przechylając filtr.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:

Tel 504 958 958

Sprzedajemy używane maszyny budowlane, głównie marki ATLAS, ponadto są dostępne u nas części zamienne nowe lub używane.

Pełną ofertę maszyn można zobaczyć na stronie www.zimnawoda.mojagielda.pl.

Strona firmowa www.zimnawoda.com.pl

Adres @-mail: zimnawoda@poczta.fm

Instrukcja została opracowana w oparciu o oryginalną instrukcję obsługi ATLAS. Zawiera ona treści o charakterze informacyjnym. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego obsługiwania maszyny.

Copyright by Zimnawoda. Tłumaczenie: Bartosz Stasiewicz.